电饭煲故障诊断与维修手册

设备基本信息

产品型号： 小米

额定电压： 220V

额定功率： 700 W

容量： 4.5 L

第二部分：常见故障与维修步骤

故障1：通电无任何反应（灯不亮、屏不显示）

可能原因：

电源线或插头损坏

内部保险丝熔断

主控板损坏

维修步骤：

检查外部电源：用其他电器测试插座是否正常，检查电源线有无明显破损。

拆卸底盖：拧下电饭煲底部的所有螺丝，小心打开底盖，注意可能有卡扣。

检查保险丝：

找到电源输入接口附近的一个玻璃管或陶瓷保险丝座。

用万用表电阻档测量保险丝是否导通。若不通，则已熔断。

更换：购买完全相同电流和电压规格的保险丝更换。切勿用铜丝代替！

检查主控板供电：如果保险丝正常，使用万用表检测电源线输入到主控板的电压是否正常。若无输入电压，检查内部接线；若有输入电压但主板无反应，则可能为主控板故障，建议送修。

故障2：指示灯/显示正常，但不能加热

可能原因：

加热盘断路

加热盘供电继电器或可控硅损坏

温度传感器故障导致主控板保护

维修步骤：

检查加热盘：

拔掉电源，拆开底盖。

找到连接加热盘的两根较粗的导线，断开与主板的连接。

用万用表电阻档测量加热盘两端电阻。对于1000W的电饭煲，正常电阻约为 48Ω​ 左右（R=U²/P = 220²/1000 ≈ 48Ω）。若电阻为无穷大，则加热盘损坏，需整体更换。

检查温度传感器：

通常是一个紧贴内胆底部的、有两条细线的热敏电阻。

在常温下（约25℃），用万用表测量其电阻，通常在50kΩ-100kΩ之间（具体参考型号，负温度系数热敏电阻温度越高阻值越低）。若阻值为0或无穷大，则传感器损坏，需更换。

检查控制回路：如果以上均正常，则问题可能在主控板上的加热控制元件（如继电器），需专业检修。

故障3：煮饭不熟、煮糊或严重溢出

可能原因：

内锅底部或加热盘有异物、变形，导致接触不良。

内锅不是原装，或底部变形，传热效率低。

上盖温度传感器或磁钢限温器故障。

上盖密封圈老化、脱落，导致漏气泄压。

维修步骤：

清洁与检查：确保内锅底部和加热盘表面清洁、无食物残渣，且无凸凹变形。轻微变形可尝试用木槌轻轻敲平。

检查密封性：

检查上盖内侧的密封硅胶圈是否老化变硬、开裂或脱落。

更换密封圈：取下旧胶圈，将新胶圈沿着卡槽均匀地按压装回。

检查限温器（机械式电饭煲）：

位于加热盘中央，是一个用手可以按下的磁铁装置。

煮饭时，内锅温度达到约103℃时，磁钢失磁，由弹簧推动杠杆切断电源。检查其是否能灵活弹起落下，或磁力是否明显减弱，若损坏需整体更换。

检查上盖传感器（电脑式电饭煲）：位于上盖内部，检测蒸汽温度。清洁其表面，并检测其阻值是否正常。

故障4：按键失灵或显示错误代码

可能原因：

按键面板受潮或油污。

微动开关老化。

主控板与显示板连接排线松动。

维修步骤：

清洁：断开电源，拆开上盖或面板，用无水酒精和棉签清洁按键电路板和导电橡胶。

检查连接：重新插拔连接主控板和显示面板的排线。

更换按键：若单个按键失灵，可用同规格微动开关更换。

第三部分：拆装注意事项

有条理：拆卸时，将螺丝按位置分类存放，或用磁吸垫整理。

记顺序：对于复杂部件，可用手机拍照记录拆前接线和结构。

防漏装：组装时，确保所有线束都按原路固定，防止被风扇或运动部件夹住。

测试：维修完成后，先不要安装外壳，在安全环境下通电进行基本功能测试，确认正常且无异常发热、冒烟或响声后，再装回外壳。

第四部分：保养建议（预防性维护）

清洁：每次使用后清洁内锅和外壳。内锅切忌用钢丝球擦洗。定期清洁加热盘表面和上盖内部蒸气阀。

干燥：清洗后，确保内锅外底、加热盘和上盖完全干燥后再使用。

存放：长期不用时，清洁干燥后，置于通风处存放。

使用：务必使用原装内锅，并确保食物和水不超过最大刻度。

维修记录表

日期

故障现象

诊断结果

更换部件

维修人员

2026-04-11

示例：不通电

2A保险丝熔断

250V/2A玻璃保险管

张三

免责声明：本手册仅供参考，不构成任何维修保证。电饭煲维修涉及电气安全，如无充分把握，请务必联系产品官方售后服务中心。