手持式无线吸尘器维修保养手册

1. 安全须知

- 维修前务必关机并拔下充电器

- 仅使用原装或推荐规格的电池、配件

- 操作时佩戴绝缘手套（如需接触电路）

- 非专业人员请勿拆卸电机核心部件

2. 产品结构图示

[充电接口] → [电池模块] → [控制电路] → [电机单元] → [集尘仓] → [过滤组件] → [吸头接口]

3. 常见故障排查表

| 故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 无法开机 | 1. 电池电量耗尽 2. 电源键接触不良 3. 电池老化 | 1. 连接充电器充电30分钟再试 2. 连续快速按压电源键5次激活 3. 检测电池电压（标准值：21.6V±0.5V） |
| 吸力减弱 | 1. 滤网堵塞 2. 集尘仓满载 3. 风道异物阻塞 | 1. 清水冲洗滤网并彻底晾干 2. 清空集尘仓 3. 用细长镊子取出吸管内部异物 |
| 异常噪音 | 1. 刷头缠绕毛发 2. 轴承缺油 3. 叶轮碰撞 | 1. 清理刷头缠绕物 2. 在电机轴滴加1-2滴润滑机油 3. 检查叶轮是否松动变形 |
| 充电故障 | 1. 充电器损坏 2. 充电接口氧化 3. 温度保护启动 | 1. 用万用表检测充电器输出电压（标准：25.2V） 2. 用棉签蘸酒精清洁充电触点 3. 待设备冷却至室温再充电 |

4. 分步维修指南

4.1 电池更换流程

- 用T8螺丝刀卸下底部4颗螺钉

- 轻撬后盖卡扣（注意隐藏卡扣位于标签下方）

- 断开电池排线（捏住接口两侧轻轻拔起）

- 装入新电池（型号：DCJQ18650-6S）

- 按逆序组装，确保所有卡扣复位

4.2 电机拆解清洁

准备工具：十字螺丝刀套装、吹气球、软毛刷

步骤：

1. 移除集尘仓及过滤系统

2. 拆下电机舱6颗固定螺丝

3. 用吹气球清除碳刷粉尘

4. 检查电枢磨损情况（正常铜色光亮，若发黑需更换）

5. 装回时注意电机密封圈位置

5. 定期保养计划

- 每日：清空集尘仓

- 每周：冲洗滤网（晾干24小时）

- 每月：检查刷头磨损程度

- 每半年：清洁风道传感器

- 每年：全面检查电池健康度

6. 技术参数

- 额定电压：21.6V DC

- 空载转速：85,000 RPM

- 最大真空度：18kPa

- 电池容量：2500mAh

- 工作噪音：<72dB(A)

7. 注意事项

⚠ 禁止用水冲洗电机单元

⚠ 滤网未完全干燥前严禁使用

⚠ 长时间存放应保持50%电量

⚠ 请通过机身二维码扫描获取原厂配件

本手册适用于DC-2020/2021/2022系列手持吸尘器

维修查询热线：400-XXXX-123

更新日期：2026年3月

（注：此为标准化模板，实际产品请以官方完整手册为准）